# ООО "Техно-ТТ"

# ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ

Паспорт

## ВМ-02. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Ванна моечная предназначена для мытья кухонной посуды, столовых приборов инвентаря на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные ванн приведены в таблице 1.

Таблица 1

| # Наименование параметра | # Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМ-456 |  |  | # ВМ-557 |  |  |  | # ВМ-668 |  |  |  | # ВМ-957 |  |  | # ВМ-1257 |  |  |
| - Количество гнезд (емкостей), шт. 2. Объем ванны, дм³. 3. Габаритные размеры, ванны, мм ±5 1) длина L 2) ширина B 3) высота H 4. Размер емкости, мм ±3 1) длина l 2) ширина b 3) высота h | 1 50 600 | 2 100 1200 | 3 150 1800 |  | 1 75 600 | 2 150 1200 | 3 225 1800 |  | 1 118 700 | 2 236 1400 | 3 354 2100 |  | 1 200 1200 |  |  | 1 261 1400 |  |
|  | 600 850 |  |  |  | 700 850 |  |  |  | 800 850 |  |  |  | 700 850 |  |  |  |  |
|  | 500 400 250 |  |  |  | 500 500 300 |  |  |  | 600 600 330 |  |  |  | 980 510 400 | 1280 510 400 |  |  |  |

2.2. Условное обозначение ванн

ВМ- ванна моечная

ВМ- ___   ___ ___ / ___   ___ ___ ___

1        2       3      4       5      6      7

1. Вид столешницы: 1- с одной ёмкостью

2- с двумя емкостями

3 - ёмкость с крылом(рифленым)

4 – три емкости

5 - ёмкость с крылом(плоским)

2. Материал каркаса      0- крашенный труба 40х20-Ст.3

1- крашенный уголок Ст.3

2- нержавеющий (труба 40х40;40х20 AISI 304)

3- нержавеющий (труба 40х40;40х20 AISI 430)

4- нержавеющий AISI 430 с дверями-купе

5-нержавеющий AISI 304 с дверями-купе

6- нержавеющий с полкой AISI 304 и дверкой

7- нержавеющий с полкой AISI 430 и дверкой

8- нержавеющий уголок AISI 304

9- нержавеющий уголок AISI 430

3.  Материал емкости: - емкость из н/с AISI-304

2- емкость из н/с AISI-201

4. Ширина ёмкости: 4-400мм

5-500мм

6-600мм

9-980мм

12-1280мм

# 5. Длина емкости:                                        4-400мм

# 5- 500,510мм

6-600мм

9- 900÷990мм

12- 1200÷1290мм

6. Ширина столешницы: 6-600мм

7-700мм

8-800мм

7.Особые отметки:              У-угловая

К - на колесах

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией ванны и заказом потребителя по таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во, /шт/ |
| --- | --- |
| 1. Ванна моечная 2. Рег. опоры Стандартные изделия: 3.Сифон (выпуск) | 1 4 1-3 |
| Паспорт ВМ – 02.000 ПС | 1 |

4. УСТРОЙСТВО

4.1.Конструкция ванны моечной состоит из сварного каркаса и устанавливаемой на него емкости. Емкость импортная цельнотянутая из нержавеющей стали. Каркас изготавливается из профильного металла (труба) из нержавеющей стали или из черного металла с последующей его покраской. Ножки снабжены регуляторами высоты.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1.Ванна моечная упаковывается гофрокартоном и п/пленкой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт ванны проводят слесари 3-4 разрядов. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1.Ванна моечная ВМ- 12/657; 22/557; 12/557   соответствует Техническим условиям                       ТУ 5151-010-49889137-06    и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска ________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я 33

тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация ванны в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.