Настольная станция для картофеля фри

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за выбор нашего оборудования. Мы предоставляем высококачественную продукцию и обслуживание и еще раз благодарим вас за оказанное доверие.  
    Фабрика специализируется на производстве оборудования и сопутствующей продукции для западной кухни, например грили, жарочные поверхности, тепловые витрины, станции для картофеля-фри, оборудование для снэков.  
Перед подключением оборудования к сети, пожалуйста, прочтите настоящее руководство для проведения корректной эксплуатации.

* Предупреждение 
1. Перед использованием оборудования его необходимо надежно заземлить! 
2. Запрещается очищать оборудование струей воды под давлением!  
Наша станция для подогрева и фасовки картофеля фри обновленного дизайна сочетает преимущества местного и зарубежного оборудования
Прочная и надежная конструкция, простота в эксплуатации, быстрый нагрев, равномерное распределение температуры, экономное потребление энергии делают оборудование подходящим для использования в торговых центрах, супермаркетах, мини-маркетах и других местах с большим потоком клиентов.

Основные технические параметры

| Наименование | Частота | НАПРЯЖЕНИЕ | Мощность: | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HWC-8 | 50Гц | 220В | 0,6кВт | 800×700×650мм |

Транспортировка и хранение 
Соблюдайте осторожность в процессе транспортировки, не подвергайте оборудование сильной тряске, не храните его слишком долго открытым. Следует хранить прибор в хорошо проветриваемом помещении, вне разъедающей среды.  Не переворачивайте прибор. При необходимости временного хранения обеспечьте защиту прибора от влаги.  
Установка и эксплуатация прибора 
1. Установите прибор на ровной невоспламеняющейся поверхности, оставляя примерно 10 см слева и не менее 20 см сзади до стены из невоспламеняемого материала (например, кирпича). 
2. Питающее напряжение сети и прибора (указано на паспортной табличке) должны соответствовать.  
3. Пользователь обязан разместить прибор около настенной розетки, установить предохранители и защиту от утечек тока. Запрещается подносить близко к передней стороне включенного прибора руки и предметы.  
4. Перед использованием оборудования его необходимо надежно заземлить! 
5. Перед включением прибора убедитесь, что он подключен к сети и надежно заземлен. 
6. Заменять кабель следует только кабелем аналогичного типа. Только квалифицированный специалист может проводить замену.   
7. Подключение к сети, установка и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами.

Эксплуатация

1. Загрузите картофель в емкость, включите прибор. 
2. Приготовленный картофель фри подогреется и будет храниться при определенной температуре длительное время. 
3. В случае возникновения нестандартной ситуации немедленно остановите прибор, осмотрите его и устраните неполадки перед возобновлением использования.

Очистка и обслуживание 
1. Во избежание несчастных случаев выключите прибор и отключите его от сети перед использованием.  
2. В конце рабочего дня очистите прибор неразъедающим средством  и влажным полотенцем, очистите поверхность станции. Строго запрещается ополаскивать водой непосредственно нагреватель и штепсель во избежание поражения током.  
3. Помните о необходимости своевременной очистки емкости для скапывания масла во избежание переполнения.

Электросхема.

Аксессуары:

R2

K2

D2

R1

~220В

K1

D1

D3

~220В

D4

K1

D2

D1

R1

、

R2-

Нагревательный элемент

、

D2-

Световой индикатор

D1

D1

-

D4-

Инфракрасная лампа

K1-

переключатель

K1

переключатель

K2

Терморегулятор

Жиросборник, боковое стекло, руководство, сертификат

Гарантия Оборудование требует обслуживания на протяжении всего эксплуатационного срока
1. Гарантия на оборудование действует в течение 6 месяцев.
2. 
Гарантия начинает действовать с момента покупки, продлевается на время осуществления ремонта или ожиданием запчастей. Если последний день срока действия приходится на государственный выходной,  то последним днем гарантии считать следующий за ним день. 
3. Случаи оплаты ремонта клиентом: 
а. По истечении срока гарантии
б. При отсутствии гарантийного талона, кроме случаев доказательства в день окончания срока гарантии
в. Продукт не соответствует сертификату соответствия, был физически поврежден или изменен
г. При некорректной эксплуатации и обслуживании, вследствие которых прибор был поврежден
д. Форс-мажорные обстоятельствае. Замена оригинальных запчастей на неоригинальные
ж. В случае неисправности прибора завод не выполняет никаких работ сверх гарантийных обязательств 
(Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения)