ШКАФ

## РАССТОЙНЫЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ШРЭ-2.1

Руководство  по  эксплуатации

ШРЭ 2.00.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение ……………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назначение …………………………………………………………... | 4 |
| 3. | Технические характеристики ……………………………………… | 5 |
| 4. | Комплектность ………………………………………………………. | 6 |
| 5. | Устройство и принцип работы …………………………………… | 7 |
| 6. | Указание мер безопасности ……………………………………….. | 8 |
| 7. | Монтаж и подготовка к работе ………………………………….. | 11 |
| 8. | Порядок работы …………………………………………………….. | 14 |
| 9. | Возможные отказы и способы их устранения ………................. | 15 |
| 10. | Техническое обслуживание ……………………………………….. | 16 |
| 11. | Правила транспортирования и хранения ………………………... | 19 |
| 12. | Свидетельство о приёмке …………………………………………. | 20 |
| 13. | Гарантии изготовителя …………………………………………….. | 21 |
| 14. | Сведения о рекламациях …………………………………………... | 22 |
| 15. | Сведения о сертификации изделия ………………………………. | 23 |
| 16. | Свидетельство об упаковывании …………………………………. | 24 |
| 17. | Утилизация …………………………………………………………... | 24 |
|  | Рисунок 1 — Шкаф расстойный со стеклянными дверками …............................................................ | 25 |
|  | Рисунок 2 — Шкаф расстойный с металлическими дверками ............................................................. | 26 |
|  | Рисунок 3 — Крепление дверок ……………………………………. | 27 |
|  | Рисунок 4 — Схема электрическая принципиальная и перечень элементов ……………………………………………… | 28 |
|  | Бланк рекламационного акта……………………………………… | 29 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации является техническим документом, предназначенным для ознакомления и обучения обслуживающего персонала с устройством, принципом действия шкафа расстойного электрического ШРЭ-2.1 и другими сведениями, необходимыми для его правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установки, монтажа, пуска и регулирования на месте применения и использования по назначению.

Нормальная работа шкафа расстойного электрического гарантируется только при соблюдении указанных ниже условий эксплуатации и обслуживания.

Поставка деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока по вине потребителя, а также деталей, вышедших из строя по окончании гарантийного срока, производится в согласованные сроки за отдельную плату.

ВНИМАНИЕ: ХРАНЕНИЕ ШТАТНОЙ УПАКОВКИ НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафа расстойного электрического, не ухудшающие его качества и потребительские свойства и не отражённые в данном руководстве по эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Шкаф расстойный электрический ШРЭ-2.1 (далее по тексту - шкаф), предназначен для расстойки тестовых заготовок в хлебных формах на предприятиях общественного питания или в малых пекарнях.

2.2 Условия эксплуатации шкафа должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4.2 ГОСТ15150-69, кроме температуры окружающей среды. Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от +15°С до +35°С.

2.3 Питание шкафа осуществляется от однофазной с нулевым проводом сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц.

Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-87.

2.4 Группа механического исполнения — М1 по  ГОСТ 17516.1-90.

2.5 Нагрев шкафа осуществляется с помощью двух трубчатых электронагревателей (ТЭН).

2.6 Режим пароувлажнения обеспечивается при подаче наливом вручную холодной питьевой воды по ГОСТ 2874-82.

2.7 Пример обозначения при заказе:

Шкаф расстойный электрический ШРЭ-2.1 со стеклянными (или металлическими) дверками ТУ5131-031-47726431-14.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Шкаф ШРЭ-2.1 должен соответствовать требованиям технических условий ТУ5131-031-47726431-14, комплекту технической документации

ШРЭ2.00.00.000 - для исполнения со стеклянными дверками;

ШРЭ2.00.00.000-01 - для исполнения с металлическими дверками.

3.2 Основные размеры и характеристики шкафа указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение Параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вместимость (хлебная форма №7), ГОСТ 26987-86, штук максимально | 144 |
| 2. | Номинальная мощность, кВт | 1,6 |
| 3. | Номинальное напряжение, В | 220 |
| 4. | Род тока Частота, Гц | переменный, 50 |
| 5. | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 27 — 49 |
| 6. | Время разогрева воздуха в шкафу до температуры +40°С, минут, не более | 20 |
| 7. | Габаритные размеры, мм Длина (глубина) ……………………………. Ширина ……………………………………… Высота ………………………………………. | 939 830 1530 |
| 8. | Масса, кг, не более | 120 |
| 9. | ## Назначенный срок службы | 5 лет |

На основании обработки статистических данных (подконтрольной эксплуатации изделий) установлен показатель энергетической эффективности.

Потери энергетических ресурсов технологического процесса составляют не более 20%.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.3 В комплект поставки входят:

| 1. | Шкаф расстойный | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3. | Ванна | 1 |
| 4. | Полка | 12 |
| 5. | Упаковка | 1 |
| 6. | Стекло* | 2 |
| 7. | Пятля пятниковая — Верхняя* | 2 |
| 8. | Пятля пятниковая — Нижняя* | 2 |
| 9. | Вкладыш полиэтиленовый* | 4 |
| 10. | Втулка* | 4 |
| 11. | Ручка** | 2 |

* — Для исполнения со стеклянными дверками

** — Установлены на стекле

5. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Шкаф состоит из камеры поз.1 (см. Рис.1 — для шкафа со стеклянными дверями или Рис.2 — для шкафа с металлическими дверями) с 12-ю полками под хлебные формы.

В верхней части корпуса смонтированы предохранитель поз.2, два выключателя поз.3 управляющие работой двух нагревателей поз.4 закрепленных на дне шкафа.

Шкаф снабжен двумя дверками. В нижней части шкафа расположена ванна поз. 7, в которую в процессе расстойки при необходимости заливается вода, чем достигается необходимая влажность воздуха в камере шкафа.

Отсек с нагревателями и клеммной колодкой, установленными на дне шкафа, закрыт защитным экраном поз.5.

Ввод кабеля питания в этот отсек осуществляется через отверстие в задней стенке шкафа. Шкаф снабжен зажимом заземления на правой задней ножке поз 6.

Принципиальная электрическая схема шкафа приведена на рис.4.

6. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Работы по монтажу, пуску, ремонту и техническому обслуживанию должны производиться лицами, обученными безопасным методам работы и имеющими удостоверение с соответствующей квалификацией на право работы с данным оборудованием.

6.2 При монтаже (демонтаже) шкафа следует пользоваться поверенными техническими средствами (подъёмными механизмами, ручным электроинструментом и т.д.).

6.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.03.009 специально обученным персоналом.

6.4 К обслуживанию шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, инструкцию по технике безопасности при работе на данном оборудовании, а также прошедшие местный инструктаж и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Во избежание ошибок при обслуживании такие инструктажи для персонала должны повторяться через регулярные периоды времени.

6.5 Поверхность, на которую устанавливается шкаф, должна быть ровной и прочной.

6.6 При установке шкафа должно быть обеспечено его надёжное заземление в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В».

6.7 В стационарной электросети для подключения шкафа должен быть предусмотрен отдельный однополюсный автоматический выключатель 10А.

Автоматический выключатель должен быть расположен в удобном для работы месте.

Обслуживающий персонал должен быть всегда информирован о местонахождении автоматического выключателя, отключающего шкаф.

К автоматическому выключателю следует обеспечить свободный доступ в любое время и наличие хорошо видимой информативной таблички.

6.8 В помещениях с токопроводящими полами рабочее место перед передней панелью шкафа должно быть оборудовано диэлектрическим ковриком или изолирующей подставкой.

ВНИМАНИЕ: ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

6.9 При эксплуатации шкафа для обслуживающего персонала могут возникнуть следующие виды опасностей:

- электроопасность (источниками электроопасности являются цепи сетевого электропитания).

Основным источником электроопасности является нарушение обслуживающим персоналом п. 6.10.2

(работа без присоединения шкафа к цеховому контуру заземления).

- опасность термических ожогов.

Работа без защитного экрана поз.5 и прикосновение к работающим ТЭНам НЕДОПУСТИМО.

6.10 При эксплуатации печи соблюдайте следующие меры безопасности:

6.10.1 При загрузке и выгрузке расстойной камеры пользуйтесь теплозащитными (брезентовыми) рукавицами и фартуком.

6.10.2 Перед включением печи отдельным автоматическим выключателем электросети убедитесь в целостности и надёжности  соединения корпуса шкафа с цеховым контуром заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ВКЛЮЧАТЬ  ШКАФ  ПРИ  ОТСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЯ  ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО  ЗАЖИМА  ШКАФА  С  КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  ЦЕХА

6.11 Техническое обслуживание и уборка шкафа осуществляется только после отключения его от сети электропитания отдельным автоматическим выключателем и вывешиванием плаката:

«Не включать, работают люди !»

6.12 Ремонт шкафа осуществляется только после отключения его по п. 6.11 и отсоединения кабеля питания от вводных клемм.

6.13 При возникновении аварийной ситуации (запах горелой изоляции, языки пламени и т.д.) необходимо немедленно отключить шкаф отдельным автоматическим выключателем от сети электропитания. Предупредить персонал цеха и покинуть помещение. Покинув помещение, сообщить о случившемся руководству участка (цеха).

6.14 В случае возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарную службу и после этого приступить к тушению пожара местными средствами в соответствии с противопожарной инструкцией.

Помните: Электроустановки можно тушить только углекислотными или порошковыми огнетушителями!

Шкаф может быть вновь включен только после устранения всех неисправностей.

6.15 Помните, что неправильное применение или установка/монтаж шкафа могут повлечь аннулирование гарантийных обязательств.

Владелец шкафа несёт ответственность за то, чтобы ко всем работам по эксплуатации, обслуживанию и очистке допускались только лица, обученные обращению со шкафом.

На владельце лежит ответственность за меры предосторожности, необходимые для защиты обслуживающего персонала.

Важно, чтобы обслуживающий персонал знал содержание всех требований по обслуживанию, а также по профилактическим и ремонтно-восстановительным работам, указанным в руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД  САНИТАРНОЙ  ОБРАБОТКОЙ,  ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСМОТРА  И  ОСТАНОВКОЙ  НА  РЕМОНТ  ШКАФ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ОТКЛЮЧЕН   ОТ  СТАЦИОНАРНОЙ  ЭЛЕКТРОСЕТИ ОТДЕЛЬНЫМ  АВТОМАТИЧЕСКИМ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ  ПЕЧИ  (10А)

С ВЫВЕШИВАНИЕМ НА НЁМ ТАБЛИЧКИ:

«НЕ  ВКЛЮЧАТЬ!   РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»

ВНИМАНИЕ:

НЕ  ДОПУСКАТЬ  ПОПАДАНИЯ  ВЛАГИ  НА  ТОКОНЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  ШКАФА

7. МОНТАЖ  И  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

7.1 Требования к помещению.

7.1.1 Помещение под установку шкафа должно отвечать требованиям норм технологического проектирования пекарен малой мощности.

7.1.2 Пол помещения, в котором предусматривается монтаж шкафа, должен иметь покрытие из негорючего материала и выдерживать нагрузку, создаваемую весом шкафа.

7.1.3 Место под установку шкафа  должно быть ровным и горизонтальным. Если пол не отвечает данным требованиям, его необходимо выровнять цементным раствором.

7.1.4 При выборе места под установку шкафа следует руководствоваться следующими требованиями:

- расстояние от задней стенки шкафа до стены пекарни или другого оборудования должно быть не менее 0,6 метра;

- перед шкафом должно быть предусмотрено рабочее место не менее  2,0 м при отсутствии общего прохода и не менее 2,5 м при наличии общего прохода.

7.1.5 Шкаф к месту установки необходимо перемещать в упаковке.

7.1.6 Распаковка и установка шкафа должно проводиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

7.1.7 В месте установки печи недопустимо наличие сквозняков.

7.1.8 Установка шкафа в сильно запыленном помещении не  допускается.

7.2 После проверки состояния упаковки, распакуйте шкаф, произведите внешний осмотр и проверьте комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства. При обнаружении некомплектности или производственных дефектов представители монтажной организации и предприятия, где устанавливается шкаф, оформляют акт-рекламацию в соответствии с разделом 13 настоящего руководства согласно «Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966г. №П-7.

7.3 Установите шкаф на приготовленное место в соответствии с п.7.1.

Избегайте резких толчков и ударов при перемещении.

7.4 В случае приобретения шкафа со стеклянными дверками, установите дверки согласно Рис.1 и Рис.3 обеспечив равномерный зазор между торцем стекла и корпусом шкафа.

7.5 Снимите защитный экран, (рис.1, поз.5) вывернув 4 винта. Проверьте состояние электромонтажа, отсутствие замыканий проводников на корпус и между собой, подтяните гайки электрических соединений.

7.6 Подключение и монтаж шкафа.

7.6.1 Присоединение к электросети входит в компетенцию специалистов с наличием соответствующего допуска, на которых и возлагается за это ответственность.

Следите за квалифицированным и точным исполнением выполненных работ, т.к. вся ответственность в случае выхода шкафа из строя, отдельных его элементов, причинения ущерба, вреда здоровью обслуживающего персонала и несчастных случаев из-за несоблюдения, либо невыполнения вышеуказанных требований целиком и полностью возлагается на потребителя.

7.6.2 Производство монтажа, демонтажа, защитного заземления, технического обслуживания и электрооборудования должны соответствовать требованиям следующих документов: «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В» (ПТЭ), «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях хлебопекарной промышленности», а также других нормативных документов, утверждённых или согласованных с Минстроем России.

7.6.3 Печь необходимо надёжно заземлить медным проводом сечением не менее 4 мм2, подсоединив его к зажиму заземления шкафа поз.6, рис.1 или рис.2 (месторасположение заземляющего зажима обозначено знаком заземления) и к внешнему контуру заземления помещения. Заземление необходимо выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), утверждённых Госэнергонадзором.

7.7 В помещениях с токопроводящими полами рабочее место должно быть оборудовано диэлектрическим ковриком или изолирующей подставкой.

7.8 Подключите шкаф к сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц через стационарный автоматический выключатель 10А (монтирует потребитель) кабелем электропитания с медными проводами, имеющими сечение не менее 2х1,5мм2, в соответствии со схемой электрической принципиальной, для чего введите кабель электропитания

через отверстие в задней стенке и подсоедините к входным клеммам колодки. Схема подсоединения приведена на этикетке, приклеенной рядом с клеммной колодкой. Установите защитный экран на место.

7.9 Включите электропитание шкафа с помощью стационарного выключателя.

7.10 Проверьте функционирование шкафа, для чего:

7.10.1 Поочерёдно включите выключатели, при этом клавиши выключателей должны загореться.

7.10.2 Выдержите шкаф во включенном состоянии 15 — 20 минут,

откройте дверки шкафа и убедитесь в том, что воздух нагрет.

7.10.3 Выключите шкаф выключателями ТЭНов и выключателем стационарной сети.

Шкаф готов к эксплуатации.

7.11 Сдача шкафа в эксплуатацию оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителем ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия по месту установки.

8. ПОРЯДОК  РАБОТЫ

8.1 Перед началом работы произведите внешний осмотр шкафа, убедитесь в исправности защитного заземления.

8.2 Включите электропитание шкафа выключателем стационарной сети. Выключатели переведите в положение " Включено ", при этом клавиши выключателей должны светиться.

8.3 Выдержите шкаф во включенном состоянии в течении 20 - 25 минут, после чего произведите загрузку хлебных форм и произведите расстойку в соответствии с технологическим процессом. В процессе расстойки регулируйте температуру в камере отключение-включением ТЭНов выключателями поз.3 Рис.1, Рис.2. При  необходимости увлажнения воздуха в камере заливайте воду в ванну, предварительно открыв нижнюю дверку. Количество воды не должно превышать 0,3 литра во избежание переливания воды через край ванны.

8.4 По окончании работы шкафа выключатели перевести в положение «Выключено» и отключите шкаф от сети электропитания стационарным автоматическим выключателем.

8.5 Протрите облицовку шкафа, дверку и ручки дверок влажной, а затем сухой тканью.

Внимание!!!

Мыть шкаф водяной струёй ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

9. ВОЗМОЖНЫЕ  ОТКАЗЫ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные отказы и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При включении шкафа камера не нагревается. | Отсутствует напряжение питания. Перегорел предохранитель. | Проверьте наличие напряжения на вводе шкафа, подайте напряжение. Заменить предохранитель. В случае повторного перегорания предохранителя проверить электрические цепи, устранить причину короткого замыкания. |
| 2. | Не горит одна из клавиш выключателей. | Нарушен контакт в цепи световой индикации. Перегорел выключатель. | Восстановить контакт. Заменить выключатель. |
| 3. | Недостаточный нагрев камеры или отсутствие нагрева. Клавиша выключателя светится. | Нарушение контакта в цепи питания одного или обоих нагревателей. Перегорание одного или обоих нагревателей. | Восстановить контакт. Заменить неисправные нагреватели |

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание следует проводить для поддержания шкафа в исправном состоянии во время эксплуатации в назначенные сроки службы.

10.2 Обязательно соблюдать требование о том, что все работы на Вашем шкафу, а также ремонтные, профилактические работы разрешается выполнять специалистам соответствующей квалификации, ознакомленными с устройством и эксплуатацией шкафов данной конструкции.

В случае, если Вы привлекаете к этим работам специалистов не имеющих допуск, Вы подвергаете опасности шкаф, Ваших сотрудников и себя, возможно нарушаете законы.

10.3 Техническое обслуживание и технический ремонт осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

«ТО» — «ТР», где:

ТО — технический осмотр, проводится один раз в неделю;

ТР — текущий ремонт, проводится один раз в месяц.

10.4 При техническом осмотре (ТО) проводятся следующие работы:

- выявляются неисправности шкафа опросом обслуживающего персонала;

- проверяют шкаф внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проводят работы, перечисленные в Таблице 3;

- производят санитарную обработку.

10.5 Несмотря на применение высококачественных материалов при изготовлении шкафа, вполне естественно, что в определённой степени требуются очистка и уход согласно требованиям Правил Санэпидемстанции. Кроме этого Ваш шкаф сохранится в отличном оптическом и внешнем состоянии.

10.6 Перед санитарной обработкой отключить электропитание шкафа автоматическим выключателем (10А) от стационарной электросети.

Повесить табличку:

«Не включать! Работают люди!»

10.6.1 Обработку производить после охлаждения шкафа.

10.6.2 Обязательно соблюдайте при использовании всех вспомогательных и чистящих средств указания соответствующих изготовителей.

10.6.3 После каждой смены рекомендуется производить очистку наружных поверхностей. Стекло двери шкафа следует очищать горячей водой и жидким моющим средством. Поверхности из нержавеющей стали можно чистить любым моющим средством не содержащим хлора.

МЫТЬ  ПЕЧЬ  СТРУЁЙ  ВОДЫ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!

Хорошими моющими средствами являются каустическая сода, бура, перборат натрия. После очистки поверхности надлежит тщательно промыть водой для удаления моющих средств, используя при этом только неметаллические губки.

После проведения санитарной обработки необходимо дать время для просушки шкафа от влаги с открытыми дверками.

10.7 При текущем ремонте (ТР) проводятся следующие работы:

- выполняются работы, предусмотренные техническим осмотром;

- проводят работ, перечисленные в Таблице 4;

- при необходимости проводят замену вышедших из строя комплектующих изделий;

- проводят не реже одного раза в 3 месяца измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями и корпусом, сопротивление между заземляющим зажимом и механическими частями печи;

- производят запись в учётных документах.

Внимание!

При проведении ремонтных работ,

во избежание критического отказа шкафа,

внесение изменений в конструкцию шкафа или электрическую схему без согласования с производителем запрещается.

При необходимости проводится оценка риска,

значение которого должно быть не  выше  допустимого.

Внимание!

Перед началом проведения технического обслуживания,

остановкой на ремонт шкаф должен быть отключен

от стационарной электросети отдельным автоматическим выключателем (10А) с вывешиванием на нём таблички:

«НЕ  ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТАЮТ  ЛЮДИ!»

Таблица 3

| Что проверяется и методика проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| 1. Состояние контактных соединений токоведущих частей, разъемов подсоединения пульта управления. Проверьте с помощью отвертки или гаечного ключа состояние затяжки винтовых и болтовых контактных соединений и, при необходимости, подтяните их. | Контактные соединения токоведущих частей должны быть плотными и обеспечивать надёжность контактов в условиях переменного теплового режима |
| 2. Очистите пылесосом от пыли элементы управления. | На поверхности элементов наличие пыли недопустимо. |
| 3. Состояние контактного соединения заземляющего зажима и заземляющего провода. Проверьте с помощью гаечного ключа состояние затяжки соединения, визуально его целостности и чистоты — не реже 1го раза в месяц. | Контактное соединение заземляющего провода с зажимом заземления должно быть плотным. |

Таблица 4

| Что проверяется и методика проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| 1. Проверьте управляемость элементов управления панели управления для чего: - включите шкаф на режим «Нагрев»; - проконтролируйте время разогрева. | Время разогрева до температуры +40°С не более 20 минут |
| 2. Работа дверей шкафа. Проверка производится визуально. | Двери должны плотно прилегать к поверхности фланцев, образование зазора не допускается. |

11. ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ

11.1 Транспортирование шкафа в упакованном виде может производиться автомобильным, железнодорожным (в закрытых кузовах или вагонах) и речным транспортом (в трюмах судов), в соответствии с правилами, действующими на эти виды транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, - по категории Л ГОСТ 23170, в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

11.2 Хранение шкафа в упакованном виде на складах производится в вертикальном положении в один ярус в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

11.3 Срок хранения шкафа не более 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения по п. 11.2.

11.4 Шкаф имеет лакокрасочное покрытие, снаружи закрыт плёнкой для биологической защиты и при соблюдении п.11.2 и 11.3 не подлежит консервации.

11.5 При погрузке и разгрузке шкаф в упаковке следует поднимать вилочным погрузчиком или строповать за подставку.

11.6 При нарушении потребителем правил транспортирования и хранения предприятие-изготовитель ответственности за техническое состояние шкафа не несёт.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЁМКЕ

Шкаф расстойный электрический «ШРЭ-2.1» заводской номер   _______________________ соответствует техническим условиям ТУ  5131-31-47726431-14 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ________________________________

МП

_________________________________________________

_________________________________________________

Личные подписи  должностных лиц предприятия, ответственных за приёмку изделия.

МП

_____________________________________________________

________________________________________________________

Личные подписи  ответственного  представителя заказчика (при наличии).

13. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(наименование или шифр завода-изготовителя)

гарантирует соответствие шкафа расстойного электрического ШРЭ-2.1, заводской номер _________________, требованиям действующей технической документации и безотказную работу в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Поставка деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока по вине потребителя, а также деталей, вышедших из строя по окончании гарантийного срока, производится в согласованные сроки за отдельную плату.

Замена деталей, вышедших из строя в гарантийный период не по вине потребителя, производится после предъявления рекламационного акта и вышедших из строя деталей.

Рекламационный акт, составленный компетентной комиссией и заверенный потребителем (стр.29) и вышедшие из строя детали направляются в адрес изготовителя.

В таблице 5 (п.14, стр.22) делается запись о номере, дате и содержании рекламации.

ВНИМАНИЕ: ХРАНЕНИЕ ШТАТНОЙ УПАКОВКИ НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки шкафа расстойного потребителю.

14. СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Акт о вскрытых дефектах шкафа составляется в течение пяти дней после их обнаружения в соответствии с «Инструкцией о порядке и приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. №П-7.

14.2 Замена деталей, вышедших из строя в гарантийный период не по вине потребителя, производится после предъявления акта и вышедших из строя деталей.

14.3 При проведении гарантийных работ следует сделать запись в таблице 5  регистрации рекламаций.

#### Таблица 5

| ДДата | Содержание рекламации | Каким образом и кем восстановлено изделие | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

15. СВЕДЕНИЯ  О  СЕРТИФИКАЦИИ  ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия

Номер сертификата — №ТС  RU С-RU.АЮ17.В.00112

Серия  RU  №0124658

Срок действия с 22.04.2015 г.  по  21.04.2020 г. включительно.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «САРАТОВСКИЙ  ЦЕНТР  СЕРТИФИКАЦИИ  И  МЕНЕДЖМЕНТА».

Адрес: 410065, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, д. 51 А, тел. (+78452) 34-01-41, 66-60-18, факс (+78452) 66-24-07.

E-mail: sarcsm@vfil.ru.

Аттестат   рег.  № РОСС RU.0001.10АЮ17   от  27.08.2013, Росаккредитация.

ОГРН: 1026403051179.

Указанное изделие соответствует требованиям :

| 1. | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| --- | --- |
| 2. | ГОСТ 12.2.124-13 |
| 3. | ГОСТ 14254-96 |
| 4. | ГОСТ 26582-85 |
| 5. | ГОСТ 31529-2012 |
| 6. | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2004 |

технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф расстойный электрический ШРЭ-2.1

заводской    номер  				     упакован

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки

Упаковку производил

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

МП

17. УТИЛИЗАЦИЯ

17.1 По истечении назначенного ресурса (срока хранения, срока службы) шкаф  изымается из эксплуатации и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке или об установлении нового назначенного ресурса (срока хранения, срока службы).

17.2 Утилизация должна производиться организациями, специализирующимися на утилизации металлов.

FU1

6

5

Сеть

220 В

50 Гц

XT1

XT2

1

2

SA1

1

2

4

EK1

3

EK2

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕК1, ЕК2 | Электронагреватель ТЭН -170 В10/0,8 S 220В ГОСТ 13268-88 | 2 |  |
| FU1 | Вставка плавкая ВП1-3Б-1-10А | 1 |  |
|  | Держатель вставки плавкой ДВП-7 | 1 |  |
| ХТ1 | Зажим клеммный ЗНИ-10 ф. «ИЭК» | 2 | (70А) |
| ХТ2 | Зажим контактный винтовой ЗВИ ф. «ИЭК» | 2 | (10А) |
| SA1 | Переключатель SWR 5201 | 1 | с подсветкой |

Рис.4 Схема электрическая принципиальная и перечень элементов