- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Электрические сушилки для рук серии Potenza, Futura, Ibero, Ave.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A.

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества,

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет,

предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий, так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Хофел, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Потребитель имеет возможность подбора линейки изделий одного модельного ряда, включающей в себя электросушилку, дозатор жидкого мыла, диспенсер для туалетной бумаги, салфеток и полотенец. Подбор изделий одного модельного ряда возможен по названию серии.

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта  ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUVmanagement service, расположенным в Ганновере

Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700 и подтверждается декларацией о соответствии, выданной компетентным органом по сертификации РФ. Срок действия декларации о соответствии 26/09/2020.

Электросушилки Jofel соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза в отношении безопасности низковольтного оборудования ТС№004/2011 и электромагнитной совместимости технических средств ТС№020/2011, что подтверждается сертификатом соответствия и знаком

| Наименование сертификата | Регистрационный номер сертификата | Наименование органа, выдавшего сертификат | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификат соответствия | №ТСKZ.7500114.21.01.09511, серия KZ№0221478 | ТОО»НИЦ» Алмата-Стандарт» Тел. 8/727/379-12-51 | 27/08/15 | На контракт |
| Сертификат соответствия | №ТС KZ.7500114.21.01.08405, серия KZ№0196712 | ТОО»НИЦ» Алмата-Стандарт» Тел. 8/727/379-12-51 | 05/06/15 | На контракт |
| Декларация о соответствии | ТС№RU-D-ES АЛ.16.В 526878 | ООО»Бизнес маркет» , аттестат аккредитации № РОСС RU.0001 21АВ90 от 02/10/15 | 12/08/16 | 11/0817 |
| Декларация о соответствии | EAЭСNRU Д-ES.АЛ.16.В.87423 | ООО» Инновационные решения» , аттестат аккредитации № РОСС RU.0001 21АВ90 | 27/09/17 | 26/09/20 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ЕАЭС N RU Д-ES.НВ11.В.14715/20 | ООО «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ00002 | 28/05/20 | 27/05/25 |
| Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" | ЕАЭС N RU Д-ES.НВ11.В.14712/20 | ООО «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ00002 | 28/05/20 | 27/05/25 |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Претензии к работе прибора принимаются при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона и при условии соблюдения рекомендаций по монтажу и эксплуатации.

Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, лит. А, пом. 12Н. тел. +812-332-52-62, тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: admin@eliseev.spb.ru   ООО «Елисеев и Компаньоны» - дистрибьютор изделий Jofel Ind. S.A. в России.

- Изделие: Электрическая сушилка для рук Jofel

Модель: _____________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________	(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

______________________________________________  «_________» _________________20___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20___г.

Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению и монтажу

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сушилка предназначена для быстрой и безопасной сушки рук потоком теплого воздуха. Сушилки для рук - мощный, бесшумный, простой в эксплуатации, безопасный и надежный прибор, отвечающий всем требованиям санитарии и гигиены.

Модели с механическим способом включения запускаются нажатием кнопки, расположенной на корпусе, при этом продолжительность сушки определяется таймером и составляет не более 50 секунд.

Модели с автоматическим способом включения оснащены оптическим электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. Стоит убрать руки, как прибор автоматически отключится. Дистанцию его срабатывания можно регулировать от 0 см до 35 см.

Расстояние между нижней частью корпуса сушилки и руками, на котором включается прибор, определено заводскими установками и составляет 15 см, но по желанию пользователя может быть отрегулировано с помощью реостата (=переменного резистора). Отмеченный красной (белой) меткой реостат расположен на электрической плате и представляет собой цилиндрическую деталь, на головке которой для удобства регулировки находится шлиц (под отвертку).

Вставьте в шлиц головки реостата отвертку.

Вращением отвертки по часовой стрелке можно увеличить чувствительность оптического датчика, т.е. увеличить зону срабатывания датчика (расстояние от нижней части корпуса до места помещения рук).

Вращением отвертки против часовой стрелки можно уменьшить чувствительность оптического датчика, т.е. сократить зону срабатывания датчика (расстояние от нижней части корпуса до места помещения рук).

Сушилки для рук имеют защиту от попадания внутрь корпуса сушилки твердых частиц, размером 80*Ǿ12 мм и вертикально падающих капель влаги. Класс защиты: IP 21 (AVE IP23).

Сушилки для рук  имеют защиту от перегрева. Аварийный выключатель отключает прибор в случае его непрерывной работе более 2 минут, что может случиться, например, при намеренном или случайном попадании постороннего предмета в зону срабатывания датчика. После устранения причины отключения прибор снова готов к работе.

Сушилки с автоматическим включением (оптическим датчиком) следует располагать так, чтобы источники света не освещали зону срабатывая оптического датчика.  Работу оптического датчика может нарушить и отраженный от зеркала или зеркальной поверхности мойки/раковины свет.

Запрещается размещение электросушилок в помещениях с высокой влажностью ( предбанники) и температурой , выходящей за рамки интервала 10-40 град.С. Не допускается прямое попадание воды на электросушилку.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Электрическая сушилка для рук			          1 шт

Комплект крепежных элементов и ключ                          1 комплект

Шаблон для разметки крепежных отверстий  на стене--1 шт

Руководство по применению с гарантийным талоном   1 шт

Коробка упаковочная				           1 шт

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Электросушилки серии  IBERO

| Артикул |  | AA91500 | AA91000 | AA92500 | AA92000 | AA93000 | AA94000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | IBERO | IBERO | IBERO | IBERO | IBERO | IBERO |
| Материал корпуса |  | Нерж. cталь AISI 304, матовая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, блестящая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, матовая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, блестящая поверхность | Глазуров. сталь, белый цвет | Глазуров. сталь, белый цвет |
| Общая мощность | Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мощность нагревательного элемента | Вт | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип электродвигателя |  | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками |
| Скорость вращения ротора, об/мин | об/мин | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Уровень шума на расстоянии 2 м | Дб | 77,5 (±2,6) | 77,5 (±2,6) | 77,5 (±2,6) | 77,5 (±2,6) | 77,5 (±2,6) | 77,5 (±2,6) |
| Производительность тепловентилятора | л/сек | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Скорость потока воздуха | км/час | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Температура воздушного потока на расстоянии 10 см от сопла (при темп. окруж. воздуха 21°С) | °С | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| Электропитание |  | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц |
| Класс защиты электродвигателя от попадания твердых и жидких веществ (IP) |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Класс электроизоляции |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | автоматич. (оптич. датчиком) | автоматич. (оптич. датчиком) | механич. (кнопкой) | автоматич. (оптич. датчиком) |
| Способ выключения |  | автоматич. -таймером через 50 сек | автоматич. -таймером через 50 сек | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) | автоматич. -таймером через 50 сек | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) |
| Электрическая схема подключения | № | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Вес | кг | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
| Габаритные размеры | мм | 210*280*220 | 210*280*220 | 210*280*220 | 210*280*220 | 210*280*220 | 210*280*220 |
| Сертификаты |  | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС |

3.2. Электросушилки серии  FUTURA

| Артикул |  | AA16500 | AA16000 | AA15500 | AA15000 | AA14000 | AA13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | FUTURA | FUTURA | FUTURA | FUTURA | FUTURA | FUTURA |
| Материал корпуса |  | Нерж. cталь AISI 304, 1,2 мм, матовая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, 1,2 мм, блестящая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, 1,2 мм, матовая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, 1,2 мм, блестящая поверхность | ABS-пластик, белый цвет | ABS-пластик, белый цвет |
| Общая мощность | Вт | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Мощность нагревательного элемента | Вт | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Тип электродвигателя |  | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками |
| Скорость вращения ротора, об/мин | об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уровень шума на расстоянии 2 м | Дб | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Производительность тепловентилятора | л/сек | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| Скорость потока воздуха | км/час | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Температура воздушного потока на расстоянии 10 см от сопла (при темп. окруж. воздуха 21°С) | °С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Электропитание |  | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц |
| Класс защиты электродвигателя от попадания твердых и жидких веществ (IP) |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Класс электроизоляции |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Способ включения |  | автоматич. (оптич. датчиком) | автоматич. (оптич. датчиком) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | автоматич. (оптич. датчиком) | механич. (кнопкой) |
| Способ выключения |  | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) | автоматич. -таймером через 35 сек |
| Электрическая схема подключения | № | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Вес | кг | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры | мм | 310*230*150 | 310*230*150 | 310*230*160 | 310*230*160 | 310*230*150 | 310*230*160 |
| Сертификаты |  | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС |

3.3. Электросушилки серии  POTENZA

| Артикул |  | AA51000 | AA52000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | POTENZA | POTENZA |
| Материал корпуса |  | ABS-пластик, белый цв | ABS-пластик, белый цв |
| Общая мощность | Вт | 1800 | 1800 |
| Мощность нагревательного элемента | Вт | 1700 | 1700 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 100 | 100 |
| Тип электродвигателя |  | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками |
| Скорость вращения ротора, об/мин | об/мин | 3900 | 3900 |
| Уровень шума на расстоянии 2 м | Дб | 75,3 | 75,3 |
| Производительность тепловентилятора | л/сек | 48,4 | 48,4 |
| Скорость потока воздуха | км/час | 75 | 75 |
| Температура воздушного потока на расстоянии 10 см от сопла (при темп. окруж. воздуха 21°С) | °С | 55 | 55 |
| Электропитание |  | 230В/ 50 Гц | 230В/ 50 Гц |
| Класс защиты электродвигателя от попадания твердых и жидких веществ (IP) |  | 23 | 23 |
| Класс электроизоляции |  | 2 | 2 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | автоматич. (оптич. датчиком) |
| Способ выключения |  | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. (оптич. датчиком или таймером через 2 мин) |
| Электрическая схема подключения | № | 4 | 3 |
| Вес | кг | 1,75 | 1,70 |
| Габаритные размеры | мм | 270*180*170 | 270*180*170 |
| Сертификаты |  | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС | СЕ, TǛV, PCT, ЕАС |

3.4. Электросушилки серии  AVE

| Артикул |  | AA18000 | AA18500 | АА19000 | АА19600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | AVE | AVE | AVE | AVE |
| Материал корпуса |  | Нерж. cталь AISI 304, , блестящая поверхность | Нерж. cталь AISI 304, матовая поверхность | ABS-пластик, белый цв | ABS-пластик, черн цв |
| Общая мощность | Вт | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Мощность нагревательного элемента | Вт | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Тип электродвигателя |  | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками | Универсальный со щетками |
| Скорость вращения ротора, об/мин | об/мин | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Уровень шума на расстоянии 2 м | Дб | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Производительность тепловентилятора | л/сек | 61,12 | 61,12 | 61,12 | 61,12 |
| Скорость потока воздуха | км/час | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Температура воздушного потока на расстоянии 10 см от сопла (при темп. окруж. воздуха 21°С) | °С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Электропитание |  | 220-240 В/ 50-60 Гц | 220-240В/ 50-60 Гц | 220-240В/ 50-60 Гц | 220-240В/ 50-60 Гц |
| Класс защиты электродвигателя от попадания твердых и жидких веществ (IP) |  | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Фильтр воздушный |  | есть | есть | есть | есть |
| Класс электроизоляции |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ включения |  | автоматич. (оптич. датчиком) | автоматич. (оптич. датчиком) | автоматич. (оптич. датчиком) | автоматич. (оптич. датчиком) |
| Способ выключения |  | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. -таймером через 35 сек | автоматич. -таймером через 35 сек |
| Время осушения рук | сек | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Электрическая схема подключения | № | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес | кг | 4,185 | 4,185 | 3,19 | 3,19 |
| Габаритные размеры | мм | 330*260*180 | 330*260*180 | 330*265*175 | 330*265*175 |
| Сертификаты |  | СЕ, GS, PCT,EAC | СЕ, GS, PCT,EAC | СЕ, GS, PCT,EAC | СЕ, GS, PCT,EAC |

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Данная электросушилка соответствует принятым техническим стандартам и нормам безопасности для электроприборов. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб и повреждения электросушилки, возникшие в связи с несоблюдением данной инструкции, неправильной эксплуатацией и обслуживанием.

Не допускается установка электросушилки в помещении с горючими парами или в чрезмерно пыльном помещении

Не допускается попадание воды внутрь электросушилки.

1 Электросушилка поставляется в собранном виде и перед ее установкой следует снять переднюю часть корпуса, для чего с помощью ключа отверните 2 винта в нижней части корпуса (в некоторых моделях– 1 винт), движением вверх и насебя сместите переднюю часть корпуса относительно задней и снимите ее.

2. С помощью прилагаемого бумажного шаблона или непосредственно приложив к стене монтажную пластину сушилки произведите разметку будущих отверстий на стене. Электросушилку следует размещать на расстоянии не менее 70 см от душевой кабины, 120 см –от душевой насадки,. 70 см от центра раковины. Для удобства эксплуатации электросушилку следует устанавливать на высоте около 120 см от уровня пола.

3. В соответствии с проведенной разметкой просверлите отверстия сверлом (диаметр сверла 8 мм) и вставьте в каждое из них дюбель.

4. Возможные неровности стен можно нивелировать с помощью шайб, которые следует устанавливать при монтаже между стеной и корпусом сушилки. В состав некоторых крепежных комплектов сушилок входят пластиковые шайбы с клеевым слоем, которые после снятия защитной пленки можно приклеить к крепежному отверстию задней панели корпуса .

5. Закрепите на стене заднюю панель корпуса сушилки с помощью прилагаемых шурупов.

6. Произведите электроподключение сушилки в соответствии со схемой, номер которой указан в таблице параграфа 3 «Технические данные электросушилок».. Электрические схемы представлены в параграфе 5

6.1. Перед подключением сушилки проверьте соответствие сетевого электропитания требованиям данной инструкции: 220 В/ 50 Гц. 6.2.Необходимо помнить, что при неправильном использовании или подключении может возникнуть опасность для жизни.

6.3.Запрещается монтаж, демонтаж и техническое обслуживание сушилки некомпетентными лицами.

6.4.Электрический кабель должен напрямую подсоединяться к встроенной клемной  колодке. Применение розеток не допускается.

6.5.Обратите внимание на правильность подключения электропроводов: ноль (N)-провод черного цвета, фазный провод (L)- голубого.

6.6. Фазный провод  должен подключаться через автомат 10А, расстояние между контактами в котором ( в разомкнутом состоянии) должно быть не менее 3 мм.

6.7. Электропровода должны быть медными одножильными с сечением не менее 1,5 мм2, у сушилок AVE 2*1.5 мм2.

7. Оденьте переднюю часть корпуса сушилки и заверните 2 винта на нижней части корпуса сушилки (в некоторых моделях- 1 винт) .

8. При чистке, разборке сушилки обязательно отключайте ее от электропитания с помощью автомата (.10 А). Для очистки решетки всасываемого воздуха от мелкой пыли можно использовать пылесос. Другие более крупные загрязнения можно удалять с помощью щетки. Для очистки корпуса сушилки достаточно влажной тряпки, при этом во избежание короткого замыкания следите, чтобы влага не попадала внутрь прибора.

Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

9. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СУШИЛОК.

По артикулу сушилки  в таблице параграфа 3 определите номер схемы.

| Электрическая схема № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предохранитель плавкий |  |  |  |  |  |
| 2. Термический прерыватель контура сопротивления |  |  |  |  |  |
| 3. Сопротивление – нагревательный элемент 1800 Вт |  |  |  |  |  |
| 4. Термический прерыватель контура электродвигателя |  |  |  |  |  |
| 5. Электродвигатель 230 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |
| 6. Электронная плата |  |  |  |  |  |
| 7. Оптический датчик |  |  |  |  |  |
| Электрическая схема № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Предохранитель плавкий |  |
|  |  |  |  | 2. Термический прерыватель контура сопротивления |  |
|  |  |  |  | 3. Сопротивление – нагревательный элемент 1800 Вт |  |
|  |  |  |  | 4. Термический прерыватель контура электродвигателя |  |
|  |  |  |  | 5. Электродвигатель 230 В, 50 Гц |  |
|  |  |  |  | 6. Кнопка вкл-выкл |  |
| Электрическая схема № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Предохранитель плавкий |  |
|  |  |  |  | 2. Термический прерыватель контура сопротивления |  |
|  |  |  | 3. Сопротивление – нагревательный элемент 1800 Вт |  |  |
|  |  |  | 4. Термический прерыватель контура электродвигателя |  |  |
|  |  |  | 5. Электродвигатель 230 В, 50 Гц |  |  |
|  |  |  | 6. Электронная плата с оптич. Датчиком |  |  |

| Электрическая схема № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Предохранитель плавкий |  |  |
| 2. Термический прерыватель контура сопротивления |  |  |
| 3. Сопротивление – нагревательный элемент 1800 Вт |  |  |
| 4. Термический прерыватель контура электродвигателя |  |  |
| 5. Электродвигатель 230 В, 50 Гц |  |  |
| 6. Кнопка вкл-выкл |  |  |

Электрическая схема № 5

Motor - электродвигатель 220-240 В, 50-60 Гц Thermal fuse - предохранитель плавкий Heater - cопротивление – нагревательный элемент 650 Вт

Temperature switches - Термический прерыватель контура сопротивления, отключающий работу нагревателя при температуре окружающей среды выше 25 град. С Sensing probe – оптический сенсор Control relay - контролирующее реле Power - питание