ООО  ПФ  " Техно - ТТ"

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ

ДЛЯ ОДЕЖДЫ -СТК

ПАСПОРТ

СТК-02.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Стеллаж закрытый для одежды предназначен для хранения  сменной одежды на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные стеллажа приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1.Габаритные размеры, не более, мм а) длина L б) ширина B в) высота H | 300±2,0; 600±2,0; 800±2,0 500±2,0 1750±4 |

2.2. Условное обозначение стеллажа

СТК – стеллаж закрытый.

СТК-   __  __  __ / __  __  __  __

1    2    3    4    5    6    7

1.   Конструкция и материал полки:

1 – полки из нержавеющей стали AISI-304 (сплошные)

3 – полки из нержавеющей стали AISI -430 (сплошные)

8 – полки  крашенные (сплошные)

2. Особенности конструкции:

5- каркас из нержавеющей стали, задняя стенка оцинков., двери распашные

6- каркас и задняя стенка выполнены из нержав. стали, двери распашные

7- с верхним уклоном, задняя стенка оцинкованная, двери распашные

8- с верхним уклоном, задняя стенка нержав. стали, двери распашные

9- каркас крашенный, двери распашные крашенные

3. Количество  отделений:

1-  (1отделение)

2-  (2отделения)

4. Габаритная длина:                   3 -300мм

6-600мм

8-800мм

5.  Резерв:                                     0

6.  Ширина  стеллажа:

0-    500 мм

3 -   300 мм

4 -   360÷490 мм

6 –  600÷690 мм

8 – 800 ÷890 мм

9 -  900 ÷990 мм

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Стеллаж закрытый укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество (шт) |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СТК- 02.000 ПС | 1 |
| 2.Стеллаж закрытый для одежды | 1 |
| 3.Регулир.опоры | 4 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Стеллаж закрытый  сборно-разборный для одежды с одним или двумя отделениями. В каждом отделение имеются  2 полки: для головного убора и для обуви.

Стеллажи для одежды могут быть с верхним уклоном или без него. Каждое отделение имеет врезной замок. Стеллажи могут быть изготовлены:  из нержавеющей стали с  задней стенкой из оцинкованной стали;  полностью из нержавеющей стали;  полностью из черного металла покрытого порошковой краской.

5.ТАРА И УПАКОВКА.

5.1.Стеллаж упаковывается в  п/этиленовую пленку и картон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.Техническое обслуживание и ремонт стеллажа проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок и дверей. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Стеллаж закрытый СТК________________________________________             соответствует Техническим условиям ___ТУ_5151-010-49889137-06

и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.                         Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.