РЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ:

(Соответствие стандартам СЕ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

# Введение

- Настоящее Руководство написано в целях предоставления заказчику всех данных по машине и стандартам, касающихся её самой, а также инструкций по эксплуатации и обслуживанию, что даёт возможность эффективной работы с ней на протяжении всего срока её службы.

- Настоящее Руководство необходимо вручить всему персоналу, который осуществляет эксплуатацию и периодическое обслуживание аппарата.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

Глава 1 – Данные о машине	4

1.1. Общие меры безопасности	4

1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине	4

1.2.1 – Механические предохранительные устройства	4

1.2.2 - Электрические предохранительные устройства	4

1.3. Описание машины	5

1.3.1. Общее описание	5

1.3.2 – Конструктивные особенности	5

1.3.3 – Детали и узлы резальной машины	6

Глава 2 – Технические данные	6

2.1 – Габаритные размеры, вес, технические характеристики	6

Глава 3 – Доставка машины	7

3.1 – Отгрузка машины	7

3.2 – Проверка комплекта поставки по получении	8

3.3 – Утилизация упаковки	8

Глава 4 – Установка	8

4.1 – Место установки машины	8

4.2 – Электрические соединения	8

4.3. Электромонтажные схемы	9

4.3.1 - Схема однофазного подключения	9

4.3.2 - Схема однофазного подключения. CUTTER с ручкой-вариатором скорости	10

4.4. Регламентная проверка	10

Глава 5 – Эксплуатация машины	10

5.1 – Органы управления	10

5.2 – Загрузка продукта	11

5.3 – Заточка вращающихся ножей	11

Глава 6 – Процедуры регламентных чисток	12

6.1 – Общие положения	12

6.2 – Процедура чистки машины	12

6.2.1 – Чистка крышки, держателя вращающихся ножей и бака	12

6.2.2 – Процедура регламентной чистки	12

Глава 7 – Техническое обслуживание	13

7.1. Общие положения	13

7.2. Приводной ремень	13

7.3. Опоры	13

7.4. Кабель (шнур) электропитания	13

7.5 - Ножи	13

7.6 – Разметка кнопочной панели	13

Глава 8 – Утилизация машины	13

8.1. Выведение аппарата из эксплуатации	13

8.2. Утилизация	13

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрация 1. Общий вид машины	6

Иллюстрация 2. Габаритные размеры	6

Иллюстрация 3. Комплект поставки.	8

Иллюстрация 4. Паспортная табличка с серийным номером.	9

Иллюстрация 5. Схема однофазного подключения.	9

Иллюстрация 6. Схема однофазного подключения. CUTTER с ручкой-вариатором скорости	10

Иллюстрация 7. Положение органов управления.	10

Иллюстрация 8. Загрузка продукта.	11

Иллюстрация 9. Правильное положение.	11

Иллюстрация 10. Демонтаж держателя ножей.	12

# Глава 1 – Данные о машине

## 1.1. Общие меры безопасности

- Эксплуатировать резальную машину имеет право только подготовленный персонал, ознакомленный во всех деталях с правилами техники безопасности, представленными в настоящем Руководстве.

- При смене персонала следует немедленно организовать соответствующую подготовку новых операторов.

- Перед проведением операций по обслуживанию или чистке полностью обесточьте аппарат.

- Перед началом операций по обслуживанию или чистке – при снятых и отключённых предохранительных устройствах и щитах – скрупулёзно оцените остаточные риски.

- В ходе операций по обслуживанию и чистке не отвлекайтесь на посторонние действия.

- Регулярно проверяйте состояние силового кабеля. Изношенный или повреждённый кабель может представлять серьёзную опасность поражения электрическим током.

- Если в аппарате появляются признаки неисправности либо происходит его отказ, откажитесь от эксплуатации машины и не пытайтесь произвести её ремонт своими силами. Вместо этого свяжитесь с Центром Технической помощи.

- Категорически не рекомендуется использование в машине продуктов, имеющих кости; замороженных продуктов; рыбы; либо иных предметов, не относящихся к продуктам питания.

- Категорически не рекомендуется вводить пальцы в отверстия или внутрь машины во время её работы.

Производитель не несёт ответственность за

  - случаи вмешательства в работу машины со стороны неуполномоченного на то персонала;

  - последствия замены узлов и деталей машины неоригинальными запчастями;

  - несоблюдение положений инструкций, содержащихся в данном Руководстве;

  - обработку поверхностей аппарата неподходящими для этого средствами.

## 1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине

### 1.2.1 – Механические предохранительные устройства

Механические предохранительные устройства, установленные на машине и описываемые в настоящем Руководстве, соответствуют нормам ЕС 89/392 и изменённым положениям норм EС 91/368, 92/31, 93/44, 93/68.

- Предохранительные устройства этого типа включают (см. Раздел 1.3.3) крышку, которую можно снять только после поднятия запорного устройства бака.

### 1.2.2 - Электрические предохранительные устройства

Электрические предохранительные устройства, установленные на машине и описываемые в настоящем Руководстве, соответствуют нормам ЕС 73/23, 89/336, изменённым положениям норм EС 91/368, 92/31, 93/44, 93/68, а также регулирующим нормам ЕС EN 60335-1, EN 55014.

Машина оборудована:

- микровыключателем, который останавливает машину после поднятия запорного устройства (см. Илл. 1) и препятствует пуску аппарата при незакрытой крышке;

- реле, отключающим машину при прерывании подачи электроэнергии. В этом случае необходим перезапуск аппарата.

Несмотря на то, что резальная машина оборудована механическими и электрическими предохранительными устройствами (действующими во время функционирования аппарата и в ходе производства операций по его обслуживанию и чистке), всё же имеется РЯД ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ (ЕЕС 89/392 пункт 1.7.2), которые полностью устранить невозможно. Перечень таких рисков приведён в данном Руководстве в рубрике ВНИМАНИЕ. Такие риски включают опасность порезов и более серьёзных травм, наносимых ножами в ходе загрузки продуктов либо во время производства операций по обслуживанию.

## 1.3. Описание машины

### 1.3.1. Общее описание

Профессиональные резальные аппараты CUTTER CE спроектированы и произведены специалистами нашей компании для резки, дробления, взбивания, замешивания таких продуктов питания как овощи, мясо, хлеб и т.д. с тем, чтобы

- гарантировать максимальную безопасность в ходе эксплуатации, чистки и обслуживания;

- гарантировать соответствие самым строгим гигиеническим требованиям, что достигается тщательным отбором материалов, контактирующих с продуктами питания, и устранением острых кромок деталей машины, вступающих в контакт с продуктами; этим, кстати, достигается ещё одно преимущество, а именно: упрощение и повышение качества чистки (мойки) аппарата и его лёгкая разборка;

- обеспечить надёжность и устойчивость узлов и деталей;

- обеспечить максимальное снижение шумности благодаря применению ременной передачи;

- обеспечить высокую лёгкость управления.

### 1.3.2 – Конструктивные особенности

Модели упомянутых выше резальных аппаратов CUTTER выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. Это обеспечивает выполнение строгих гигиенических норм при соприкосновении стальных деталей моделей с продуктами питания и стойкость к воздействию кислот, солей и процессам окисления.

Ножи выполнены из нержавеющей стали марки AISI 420, применяемой для изготовления таких кухонных принадлежностей, как ножи, вилки, ложки и т.д. Они прошли процесс закаливания и тщательной заточки, так что способны резать, дробить, взбивать и замешивать продукты питания без замены.

Бак выполнен из нержавеющей стали марки 18/10 и оборудован теплопроводящим днищем и ручками, что обеспечивает высокую лёгкость управления и перемещения его.

### 1.3.3 – Детали и узлы резальной машины

CUTTER с ручкой-вариатором скорости.

Иллюстрация 1. Общий вид машины

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

| 1 | Бак |
| --- | --- |
| 2 | Крышка |
| 3 | Запорный рычаг |
| 4 | Корпус |
| 5 | Паспортная табличка с серийным номером машины |
| 6 | Шнур электропитания |
| 7 | Опоры |
| 8 | Кнопочная панель |
| 9 | Ручка-вариатор скорости (мод. VV) |

# Глава 2 – Технические данные

## 2.1 – Габаритные размеры, вес, технические характеристики

Иллюстрация 2. Габаритные размеры

Модели

Длина А

Ширина В

Высота С

Наибольшая высота С

Объём бака

Уровень наполнения бака

Обороты ножей

Двигатель

Ток

Нетто-вес

Уровень шума

Ед. изм.

мм

мм

мм

мм

л

л

Об/

мин

Л.с./Вт

В./Гц

кг

дБ

Таблица 1. Габаритные размеры и технические особенности

ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики резальной машины представлены на паспортной табличке, закреплённой на корпусе машины с тыльной её части. Перед включением машины в сеть загляните в Раздел 4.2 «Электрические подключения».

# Глава 3 – Доставка машины

## 3.1 – Отгрузка машины

(см. Илл. 3)

Резальная машина тщательно пакуется и затем отгружается с складов нашей компании. В комплект поставки входит:

- ящик из усиленного картона;

- резальная машина;

- настоящее Руководство;

- точильный камень;

- скребок;

- декларация соответствия нормам ЕС.

Иллюстрация 3. Комплект поставки.

## 3.2 – Проверка комплекта поставки по получении

После доставки при отсутствии явных признаков внешнего повреждения упаковки вскройте её и удостоверьтесь в комплектности (см. Илл. 3). Если на упаковке имеются следы ударов, вмятин или разрывов, необходимо известить об этом компанию-перевозчика. Кроме того, в трёхдневный срок с даты доставки, указанной в отгрузочных документах, по результатам проверки следует составить докладную записку. Не переворачивайте упаковку! При транспортировке упаковки убедитесь в том, что коробка поднята машиной-погрузчиком за 4 угла параллельно полу.

## 3.3 – Утилизация упаковки

Такие элементы упаковки, как картон, паллета, пластиковые ремни и полиуретановые детали относятся к числу обычных городских отходов, а потому их утилизация серьёзных проблем не составляет.

При установке машины в странах, в которых действует особый режим утилизации, следуйте положениям такого режима.

# Глава 4 – Установка

## 4.1 – Место установки машины

Машину необходимо установить на рабочий стол, подходящий под габаритные размеры, приведённые в Таблице 1 (с учётом, разумеется модели). Поэтому поверхность установки должна быть достаточно широкая, ровная, сухая, гладкая, прочная и устойчивая.

Кроме того, аппарат должен находиться в неагрессивной среде с максимальным уровнем влажности 75% и температурой от +5ºС до +35ºС, то есть, в любом случае, в среде, которая не вызывает сбои в работе машины.

## 4.2 – Электрические соединения

На машине установлен силовой кабель поперечным сечением 3х1,5 мм2, длиной 1,5 м, оборудованный вилкой типа «SUKO».

Подключите машину к сети с характеристиками 230В/50 Гц, разместив между аппаратом и сетью магнитотермический дифференциальный выключатель на 10А, с ΔI = 0,03А. При этом убедитесь в надёжности системы заземления машины. Не забудьте проверить соответствие технических характеристик, указанных в паспортной табличке с серийным номером (см. Илл. 4), значениям, представленным в транспортной накладной и ведомости поставки.

Модель

Сер. №

Мощность, ватт

Мощность двигателя, л.с.,

Напряжение, вольт,

Вес, кг,

Год изготовления

Ток, А,

Частота, Гц

Иллюстрация 4. Паспортная табличка с серийным номером.

Микровыключатель запорного рычага

Микровыключатель крышки

Управление скоростью

Двигатель

Трансформатор

Электронная кнопочная панель

4.3. Электромонтажные схемы

### 4.3.1 - Схема однофазного подключения

Иллюстрация 5. Схема однофазного подключения.

### 4.3.2 - Схема однофазного подключения. CUTTER с ручкой-вариатором скорости

Двигатель

Двигатель

Коричневый

Голубой

Жёлто-зелёный

Полярность

Выключатель

Кабель

Чёрный

Реле

Трансформатор

Микровыключатель крышки

Микровыключатель запорного рычага

Вариатор скорости

Иллюстрация 6. Схема однофазного подключения. CUTTER с ручкой-вариатором скорости

## 4.4. Регламентная проверка

Проверьте работоспособность машины, для чего:

- нажмите кнопку пуска «I», затем кнопку остановки «0»;

- убедитесь в остановке машины после снятия крышки;

- если резальная машина оборудована ручкой-вариатором скорости, удостоверьтесь в увеличении числа оборотов при поворачивании ручки по часовой стрелке.

# Глава 5 – Эксплуатация машины

## 5.1 – Органы управления

Органы управления размещены на корпусе резальной машины так, как показано ниже на Иллюстрации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручка-вариатор скорости (1) установлена только на модели vv.

Ручка-вариатор для установки числа оборотов.

Кнопка пуска «I».

Кнопка остановки «0».

Иллюстрация 7. Положение органов управления.

## 5.2 – Загрузка продукта

(см. Илл. 8)

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты, предназначенные для резки, необходимо загрузить в бак при выключенном двигателе, а в модели CUTTER vv – после перевода ручки-вариатора скорости в положение «0».

Порядок следующий:

- поверните рычаг (поз. 1 Илл. 8) против часовой стрелки: это необходимо для снятия крышки (поз. 2 Илл. 8);

- (ВНИМАНИЕ) загрузите продукт в бак (поз. 3 Илл. 8); будьте осторожны: ножи остры и ничем не защищены. Если загружаемый продукт представлен большими кусками, перед загрузкой в бак измельчите его вручную. ВНИМАНИЕ! Жидкие продукты наливайте до максимального уровня, отмеченного на резервуаре;

- в целях предотвращения несчастных случаев займите правильное рабочее положение (см. Илл. 9): Ваше тело должно располагаться перпендикулярно рабочему столу; не стоит двигать машину руками или произвольно останавливать её работу.
Не наклоняйтесь над машиной; избегайте непосредственного контакта с ней!

- верните крышку на место и поверните рычаг в положение «закрыто»;

- пустите машину, нажав кнопку пуска «I» (поз. 2 Илл. 7);

- не эксплуатируйте машину на низкой скорости в течение длительного времени;

- при необходимости, в ходе процесса резки загружайте дополнительные объёмы продукта через верхнее отверстие (поз. 4 Илл. 8);

- по окончании процесса резки остановите машину, нажав кнопку остановки красного цвета (поз. 3 Илл. 7). Если CUTTER оборудован ручкой-вариатором скорости, переведите её в положение «0» (поз. 3 Илл. 7), а уже затем остановите машину.

| Иллюстрация 8. Загрузка продукта. | Иллюстрация 9. Правильное положение. |
| --- | --- |

## 5.3 – Заточка вращающихся ножей

ВНИМАНИЕ: Если при резке ножами продуктов появляются какие-либо проблемы, следуйте нижеследующим инструкциям:

- поверните запорный рычаг (1) и снимите крышку (2);

- снимите держатель вращающихся ножей (3);

- с помощью имеющегося в комплекте точильного камня заточите ножи по режущей кромке изнутри кнаружи до полного восстановления её остроты.

Иллюстрация 10. Демонтаж держателя ножей.

# Глава 6 – Процедуры регламентных чисток

## 6.1 – Общие положения

- Аппарат следует чистить не реже одного раза в день; при необходимости – чаще;

- Особое внимание следует уделять всем узлам и деталям, которые прямо либо косвенно контактируют с обрабатываемыми продуктами.

- Категорически не рекомендуется чистить (мыть) машину с помощью водоочистителей, струй воды под высоким давлением, щёток и иных предметов, могущих повредить поверхности корпуса аппарата.

Перед началом процедур чистки (мойки) необходимо:

- вытащить из розетки вилку силового шнура, полностью обесточив, таким образом, резальную машину;

- в случае модели vv – перевести ручку-вариатор в положение «0».

## 6.2 – Процедура чистки машины

(см. Илл. 10)

### 6.2.1 – Чистка крышки, держателя вращающихся ножей и бака

ВНИМАНИЕ: Поверните запорный рычаг (1) и поднимите крышку (2). После этого держатель ножей (3) и бака (4) можно легко снять, подняв их вверх (а).

После снятия указанных узлов промойте их водой с нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ: процедуру производите в защитных перчатках.

### 6.2.2 – Процедура регламентной чистки

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытащите вилку силового шнура из розетки.

Чистку корпуса машины на рабочем столе следует производить с помощью нейтрального моющего средства и влажной тряпки. По окончании чистки (мойки) узлов и деталей тщательно их высушите.

# Глава 7 – Техническое обслуживание

## 7.1. Общие положения

Перед проведением любых операций по техобслуживанию необходимо:

- вытащить вилку шнура электропитания из розетки, обесточив, тем самым, весь аппарат;

- в случае модели vv – перевести ручку-вариатор скоростей в положение «0».

## 7.2. Приводной ремень

Приводной ремень каких-либо регулировок не требует. Однако по прошествии 3-4 лет эксплуатации его необходимо заменить. Для этого свяжитесь со специалистами Сервисного Центра.

## 7.3. Опоры

Со временем опоры изнашиваются и теряют эластичность, что приводит к нарушению устойчивости аппарата. Поэтому их необходимо менять.

## 7.4. Кабель (шнур) электропитания

Не забывайте периодически проверять состояние кабеля (шнура) электропитания. При его износе для замены свяжитесь со специалистами Сервисного Центра.

## 7.5 - Ножи

Проверяйте состояние ножей после процедур заточки. Если ножи потеряли более 5 мм своей толщины, свяжитесь со специалистами Сервисного Центра для их замены.

## 7.6 – Разметка кнопочной панели

Со временем разметка кнопочной панели может износиться. В этом случае покрытие панели подлежит замене. Свяжитесь со специалистами Сервисного Центра.

# Глава 8 – Утилизация машины

## 8.1. Выведение аппарата из эксплуатации

Если Вы по какой-либо причине решили вывести машину из эксплуатации, удостоверьтесь в том, что ею никто больше воспользоваться не сможет. Отключите аппарат от сети электропитания и выведите из строя все монтажные электрические соединения.

## 8.2. Утилизация

После выведения из эксплуатации машину следует утилизировать. Для разборки машины свяжитесь со специализированным Центром, который занимается подобного рода действиями; узлы и детали машины разделите в строгом соответствии с материалами, из которых они произведены (см. Главу 1, пункт 3.2).