Таблица ресурсов фильтра АКВАБРИТ 500 ПАР и настроек байпаса

| Карбонатная жесткость, °dH | Посудомоечные машины (10% байпас), л | Пароконвектоматы, печи с пароувлажнением, пароварки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инжекторные системы (0% байпас), л | Бойлерные системы (10% байпас), л |
| 4–5 | 7 850 | 7 250 | 7 850 |
| 6–7 | 6 700 | 6 250 | 6 700 |
| 8 | 5 850 | 5 350 | 5 850 |
| 9 | 5 200 | 4 750 | 5 200 |
| 10 | 4 700 | 4 300 | 4 700 |
| 11 | 4 250 | 3 850 | 4 250 |
| 12 | 3 900 | 3 550 | 3 900 |
| 13 | 3 600 | 3 250 | 3 600 |
| 14 | 3 350 | 3 050 | 3 350 |
| 15 | 3 150 | 2 850 | 3 150 |
| 16 | 2 950 | 2 700 | 2 950 |
| 17 | 2 750 | 2 500 | 2 750 |
| 18 | 2 600 | 2 370 | 2 600 |
| 19 | 2 460 | 2 250 | 2 460 |
| 20 | 2 350 | 2 150 | 2 350 |
| 21 | 2 250 | 2 050 | 2 250 |
| 22 | 2 150 | 1 950 | 2 150 |
| 23 | 2 050 | 1 850 | 2 050 |
| 24 | 1 950 | 1 780 | 1 950 |
| 25 | 1 900 | 1 700 | 1 900 |

Примечание: указанные значения ресурса являются ориентировочными и рассчитаны на основании карбонатной жесткости исходной воды. Фактический ресурс фильтра может изменяться в зависимости от качества воды, режима эксплуатации оборудования и настроек системы.