-1-

Морозильная столешница (МС)

ПАСПОРТ

МВ-03.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Морозильная столешница предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи продуктов, требующих минусовой температуры.

Используется на предприятиях общественного питания в стойке самообслуживания, так и для торговых предприятий, где он устанавливается в прилавки самообслуживания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические  данные  модуля морозильная столешница приведены в таблице № 1

Таблица №1

| Наименование показателей | Ед. измер. | Габаритная длина, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина 705 | Длина 1025 | Длина 1355 | Длина 1685 |
| Полезная площадь столешницы: | м² | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Габаритная ширина ванны | мм | 590 |  |  |  |
| Температура воздуха на поверхности столешницы | ° С | от -3 до 0 |  |  |  |
| Компрессор DUNFOSS/ACC | К-во | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | Марка | R404/R134 | R404/R134 | R404/R134 | R404/R134 |
| Максимальная заправка хладагента | Грамм | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность компрессора при -10°С | Вт | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Хладопроизводительность при -10°С | Вт | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Род тока |  | переменный |  |  |  |
| Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей | КВт | 0.6 |  |  |  |
| Масса холодильного агрегата | кг | 18 | 18 | 18 | 18 |

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условное обозначение модуля МС – 1 2, что означает:

1 – габаритная длина столешницы;

705 – столешница длиной 705 мм;

1025 – столешница длиной 1025 мм;

1355 – столешница длиной 1355 мм;

1685 – столешница длиной 1685 мм;

2 – наличие верхней полки;

Б – без полки;

Пример записи обозначения продукции в заказе и в другой документации:

«Модуль морозильная столешница МС – 1025Б» (модуль длиной 1025 мм, без верхней  полки).

-2-

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Морозильная столешница представляет собой панельную конструкцию, изготовленную из пищевой нержавеющей стали.

В нижней части столешницы смонтирована охлаждающая система, питаемая от автономного холодильного агрегата.

Электрооборудование модуля подключается к сети 220 В через розетку, снабженную заземляющим контактом.

Условия эксплуатации в помещении.

Морозильная столешница соответствует своим эксплуатационным характеристикам, если в помещении соблюдаются следующие условия:

- относительная влажность 60%;

- температура воздуха от +15 до +25ºС;

- отсутствие вблизи работающего модуля источников тепла (горячие трубопроводы, воздуховоды и солнечные лучи снижают эксплуатационные характеристики столешницы).

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

К обслуживанию модуля допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации при работах с холодильными установками.

При работе с модулем соблюдать следующие правила  техники безопасности:

- не включать модуль без заземления;

- санитарную обработку проводить только на обесточенном модуле;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей;

- при обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить модуль, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.

6.ПОДГОТОВКА ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННЫ К РАБОТЕ

Распаковка, установка и опробование модуля производится специалистами по монтажу и ремонту торгового технологического оборудования.

После проверки состояния упаковки, извлечь модуль, произвести внешний осмотр, проверить комплектность, снять защитную пленку;

- подключить электрооборудование модуля к электросети;

- надежно заземлить модуль;

- произвести пробный пуск холодильной установки.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. В паспорте на модуль заполняется раздел 13.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы осмотреть и опробовать выключатели сети, микропроцессор управления холодильной установкой. Установить необходимый режим охлаждения. После окончания рабочей смены отключить электропитание и произвести санитарную обработку модуля.

-3-

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт модуля проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентном техническом обслуживании модуля ежемесячно проверять надежность крепления контактных соединений.

ВНИМАНИЕ!!! Все работы по устранению неисправностей осуществляет механик по обслуживанию холодильного оборудования.

Изготовитель постоянно изучает опыт эксплуатации выпускаемой продукции у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции (агрегата, измерительные приборы и т.д.) без отражения их в паспорте данного изделия.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации модуля 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.  Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 11 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания  торгово-холодильного оборудования является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен раздел 12 паспорта. Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр модуля.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных  и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных

нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или

отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

10.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качество изделия предъявляются в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

- паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении

пусконаладочных работ, заверенных печатями;

- акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС № 16);

- договор с организацией осуществляющей пусконаладочные работы и лицензию этой   организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование  было приобретено.

-4-

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Морозильная столешница (МС) |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. | Паспорт | - | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ5151-011-49889137-06;

и признана  годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии_____                                 № холодильного агрегата

Дата выпуска _____________

Штамп О.Т.К.

М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я  №  33

тел.(495) 702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан  _______________________________   ООО ТД Техно

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ____________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                              М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

12. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование монтажной организации__________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации__________________________________________ ______________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ _____________________________________________

Дата сдачи в эксплуатацию _________________________________________________________

М.П. Монтажной организации

-5-

13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п. | Дата проведения ТО | Ф.И.О. исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |