Таблица ресурсов фильтра АКВАБРИТ 1200 ПАР и настроек байпаса

| Карбонатная жесткость, °dH | Посудомоечные машины (10% байпас), л | Пароконвектоматы, печи с пароувлажнением, пароварки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инжекторные системы (0% байпас), л | Бойлерные системы (10% байпас), л |
| 4–5 | 16 600 | 15 240 | 16 600 |
| 6–7 | 13 380 | 10 950 | 13 380 |
| 8 | 11 350 | 9 390 | 11 350 |
| 9 | 9 890 | 8 250 | 9 890 |
| 10 | 8 800 | 7 370 | 8 800 |
| 11 | 7 930 | 6 660 | 7 930 |
| 12 | 7 230 | 6 090 | 7 230 |
| 13 | 6 640 | 5 600 | 6 640 |
| 14 | 6 140 | 5 200 | 6 140 |
| 15 | 5 710 | 4 840 | 5 710 |
| 16 | 5 340 | 4 540 | 5 340 |
| 17 | 5 020 | 4 270 | 5 020 |
| 18 | 4 730 | 4 030 | 4 730 |
| 19 | 4 470 | 3 820 | 4 470 |
| 20 | 4 240 | 3 630 | 4 240 |
| 21 | 4 030 | 3 450 | 4 030 |
| 22 | 3 840 | 3 300 | 3 840 |
| 23 | 3 660 | 3 150 | 3 660 |
| 24 | 3 500 | 3 020 | 3 500 |
| 25 | 3 360 | 2 900 | 3 360 |

Примечание: указанные значения ресурса являются ориентировочными и рассчитаны на основании карбонатной жесткости исходной воды. Фактический ресурс фильтра может изменяться в зависимости от качества воды, режима эксплуатации оборудования и настроек системы.

Преимущества для бизнеса

- Стабильное качество подготовленной воды

Эффективное снижение содержания веществ, способных негативно влиять на вкус и запах воды, поддерживая ее стабильные характеристики на протяжении всего срока службы картриджа.

- Надежность

АКВАБРИТ 1200 ПАР специально разработана для длительной и бесперебойной работы, обеспечивая эффективную защиту технологического оборудования HoReCa.

- Удобство обслуживания

Простая конструкция позволяет быстро выполнять замену картриджа без специальных навыков и сложных инструментов.

- Безопасность

Используемые материалы и технологии соответствуют требованиям, предъявляемым к системам водоподготовки для предприятий общественного питания.

- Высокое качество блюд
Подготовленная вода улучшает вкусовые характеристики выпечки, мяса, рыбы, овощей, обеспечивая неизменно высокое качество готовой продукции.