# ПАСПОРТ

СЛАЙСЕР

Модели: HKN-HM195M, HKN-HM220M,

HKN-HM250M, HKN-HM300M

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение нашего оборудования. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для нарезания в повторно-кратковременном режиме гастрономических продуктов (ветчины, колбас и т.п.) ломтиками различной толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## HKN-HM195M | ## HKN-HM220M | ## HKN-HM250M | ## HKN-HM300M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры, мм | 400x330x340 | 470x350x360 | 470x350x380 | 520x400x440 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,25 |
| Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| #### Диаметр ножа, мм | 195 | 220 | 250 | 300 |
| #### Толщина нарезки, мм | 0,2 – 12 | 0,2 – 12 | 0,2 – 12 | 0,2 – 15 |
| ##### Способ перемещения каретки | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| ##### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ##### Тип затачивающего устройства | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гастрономическая машина	1 шт.

Паспорт			1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Основные узлы оборудования

- нож

- передвижной щиток

- затачивающее устройство

- защитная крышка ножа

- толкатель продукта

- каретка

- сетевой выключатель

- регулятор толщины нарезки

- ручка толкателя продукта

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (7). При этом должен загореться световой индикатор сети (зеленый), оповещающий о том, что оборудование включено, и нож (1) должен начать вращаться.

- Задайте требуемую толщину нарезки при помощи регулятора (8).

- Отведите толкатель продукта (5) от щитка (2). Положите продукт на каретку (6) и прижмите его к щитку при помощи толкателя.

Толкатель оснащен шипами, которые помогают удерживать продукт.

- Возьмитесь за ручку толкателя продукта. Подавайте продукт к вращающемуся ножу, одновременно перемещая каретку.

- По окончании работы поверните ручку регулятора толщины нарезки в положение «0», отключите оборудование при помощи сетевого выключателя, снимите продукт с каретки и соберите ломтики продукта.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку регулятора толщины нарезки в положение «0».

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание. Ручка регулятора толщины нарезки должна находиться в положении «0».

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Ежедневно по окончании работы:

  - Протрите корпус и каретку гастрономической машины мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной тканью и вытрите насухо.

  - Снимите защитную крышку ножа, вымойте ее теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо.

  - Протрите нож чистой влажной губкой или тканью. Вытрите насухо.

При выполнении этой операции следует соблюдать особую осторожность. Наденьте защитные перчатки и не касайтесь лезвия ножа руками.

  - Установите защитную крышку на место.

СМАЗКА ОБОРУДОВАНИЯ

Нож

- Ежедневно по окончании работы очистите нож и вытрите насухо чистой сухой тканью.

- Осторожно нанесите на лезвие ножа немного пищевого растительного масла и равномерно распределите при помощи чистой сухой ткани.

- В целях защиты от коррозии нож следует ежедневно затачивать.

Направляющие каретки

- Переместите каретку вбок до упора. При помощи чистой сухой ткани очистите направляющие каретки от грязи и старой смазки.

- Пальцем нанесите смазку (вазелиновое масло) на направляющие и распределите ее по поверхности. Несколько раз переместите каретку для равномерного распределения смазки.

- Направляющие каретки рекомендуется смазывать не реже 1 раза в неделю.

Ось толкателя продукта

- Очистите ось толкателя при помощи чистой сухой ткани.

- Нанесите на ось немного пищевого растительного масла. Несколько раз переместите толкатель вверх-вниз для равномерного распределения масла по поверхности оси.

- Ось толкателя рекомендуется смазывать ежедневно.

Ось затачивающего устройства

- Вытяните затачивающее устройство на себя и очистите ось при помощи чистой сухой ткани.

- Нанесите на ось немного пищевого растительного масла.

- Несколько раз поверните затачивающее устройство вперед-назад для равномерного распределения масла по поверхности оси.

- Ось затачивающего устройства рекомендуется смазывать ежедневно.

ЗАТАЧИВАНИЕ НОЖА

Во избежание коррозии затачивание ножа рекомендуется производить ежедневно. Кроме того, затачивание ножа необходимо при появлении неровного среза или разрывов ломтиков продукта.

- Тщательно очистите машину и нож.

- Вытяните затачивающее устройство на себя и смажьте его ось.

- Вытяните затачивающее устройство на себя и поверните его вокруг оси на 180о, пальцем опустите вниз правый точильный камень и установите затачивающее устройство в рабочее положение.

- Убедитесь в том, что поверхность камня плотно прилегает к лезвию ножа. При необходимости отрегулируйте положение камня.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку) и включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. Дайте оборудованию поработать 1 – 2 мин. Отключите оборудование от сети и проверьте, хорошо ли заточено лезвие. При необходимости повторите процедуру.

- Опустите вниз левый точильный камень и убедитесь в том, что его поверхность плотно прилегает к лезвию ножа. Включите оборудование в сеть примерно на 3 сек для удаления заусенцев с лезвия.

- Отключите оборудование от сети и отключите питание (выньте вилку из розетки).

- Верните затачивающее устройство в первоначальное положение.

- Следите за тем, чтобы поверхность точильных камней была чистой. После нескольких процедур затачивания ножа следует очистить точильные камни при помощи щетки.

- В процессе затачивания ножа и удаления заусенцев во избежание травм глаз не приближайте лицо к точильным камням.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание, тщательно очистить и смазать оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования (см.раздел «Технические характеристики»).

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром не допускается.

- Оборудование предназначено только для нарезания мясной гастрономии. Не допускается использовать оборудование для нарезания замороженных продуктов, мяса и рыбы с костями, а также непищевых продуктов.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 10 мин.

- Следите за тем, чтобы лезвие ножа было всегда острым и без зазубрин. Не допускается эксплуатация оборудования при уменьшении диаметра ножа из-за многократного затачивания более чем на 6 мм.

- При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к оборудованию мокрыми руками.

- Не допускается подача продукта к вращающемуся ножу руками. Пользуйтесь держателем продукта.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду и иную жидкость.

- При очистке и затачивании ножа следует соблюдать особую осторожность, т.к. нож очень острый.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.